设备一：高端超声造影设备（二）

| 设备名称 | 高端超声造影设备（二） | 数量 | 1套 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要功能要求等相关内容： 用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、经食道心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 中文名称; 用途; 规格; 数量; 单位. 1; 高端超声造影设备主机; 用于超声诊断检查; 1.高分辨率液晶显示器； 2.液晶触摸屏操作面板可上下左右进行高度调整及旋转； 3.全新集束精准发射技术； 4.脉冲优化处理技术； 5.海量并行处理技术； 6.自适应增益补偿技术； 7.数字化二维灰阶成像及M型显像单元； 8.解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量,支持所有探头； 9.脉冲反向谐波成像单元； 10.彩色多普勒成像技术； 11.彩色多普勒能量图技术； 12.方向性能量图技术； 13.数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)； 14.动态范围≥320dB； 15.数字化通道≥7,071,744； 16.智能全程聚焦技术； 17.智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像； 18.空间复合成像技术，同时作用于发射和接收（作曲别针试验），支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头； 19.自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节； 20.内置 DICOM 3.0 标准输出接口； 21.内置一体化超声工作站。; 1; 套. 4; 腹部超声探头; 主要用于腹部、妇产、泌尿、新生儿、小儿、神经、造影、介入等方面的临床诊断; 腹部凸阵探头频率：（1.0-5.0MHz）; 1; 把. 5; 血管/小器官线阵探头; 用于泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，造影、介入等方面的临床诊断; 血管/小器官线阵探头频率：（4.0-18.0MHz）; 1; 把. 6; 浅表探头; 用于泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，造影、介入等方面的临床诊断; 浅表线阵探头频率：（3.0-12.0MHz）; 1; 把. 7; 心脏相控阵探头; 用于妇产、胎儿心脏、成人心脏、新生儿、小儿、造影、介入等方面的临床诊断; 心脏相控阵探头频率：（1.0-5.0MHz）; 1; 把. |
| 交货时间：合同签订后 3 个月内 |  |  |  |
| 售后服务要求：（维保年限、培训等相关要求） 保修1年； 使用、清洗消毒培训不少于1次； |  |  |  |